|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE- Obentürschließersystem TS 4000 IS, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 1 - 6, mit integrierter Schließfolgeregelung, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite, mit Montageplatte Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) RAL ..... |
| --- | --- |
|  | - ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Mitnehmerklappe CB flex im GEZE Türschließerdesign, zur Sicherstellung der korrekten Schließfolge bei allen 2-flügeligen GEZE Türschließsystemen mit Schließfolgeregelung, Länge im montiertem Zustand stufenlos einstellbar (70 - 210 mm Überstand), nicht sichtbarer Klapp- und Längeneinstellmechanismus, mit seitlicher Abdeckkappe, bauseitig ablängbar, lackierte Oberfläche als Standard. Farbton: ( ) silberfarbig ( ) nach RAL |