|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Obentürschließer TS 4000 E 24 V DC, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit elektrohydraulischer Feststellung stufenlos einstellbar von 80° bis 180° nach EN 1155, von vorn einstellbare Schließkraft EN Größe 1 - 6 und Schließgeschwindigkeit, mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite, mit Montageplatte Farbton: ( ) silberfarbig ( ) RAL ..... Hinweis: Der GEZE TS 4000 E ist für verschiedene Auslösevorrichtungen bauaufsichtlich zugelassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt beachten.. |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € - GEZE-Rauchschalterzentrale RSZ 6, 30 mm Bauhöhe, mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und integrierter Prüftaste - Anschluss: 230 V AC - Ausgangsspannung: 24 V DC, 250 mA - Farbton: - ( ) silberfarbig - ( ) dunkelbronze - ( ) weiß - ( ) Edelstahl ähnlich ( ) RAL …. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € - GEZE-Funkerweiterung FA GC 170 zur kabellosen Anbindung von Funkkomponenten an GEZE Feststellanlagen bestehend aus: - GEZE Funkmodul GC 171 zum Anschluss an GEZE Feststellanlagen, 24 VDC Versorgung direkt über GEZE Feststellanlage, einrichten mittels Dip-Schalter ohne zusätzliche Programmierwerkzeuge, Anzeige der Verbindungsqualität und Status für jeden Teilnehmer, verschlüsselte Funkverbindung, Funkanbindung von bis zu sechs Teilnehmer GC 172 / GC 173 / GC 175, geprüft nach EN 54-25 und EN 54-18, allgemeine Bauartgenehmigung für GEZE Feststellanlagen - ( ) GEZE Funkdeckenrauchmelder GC 172, komplett mit Sockel, zur kabellosen Verbindung mit dem GEZE Funkmodul GC 171, verschlüsselte Funkverbindung, batteriebetrieben, Batterielebensdauer 5 Jahre, geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, mit Alarmschwellen-Nachführung entsprechend DIN14677, EN 14637 konform, allgemeine Bauartgenehmigung für GEZE Feststellanlagen - ( ) GEZE Funkdeckentemperaturmelder GC 173, komplett mit Sockel, zur kabellosen Verbindung mit dem GEZE Funkmodul GC 171, verschlüsselte Funkverbindung, batteriebetrieben, Batterielebensdauer 5 Jahre, geprüft nach EN 54-5 und EN 54-25, EN 14637 konform, allgemeine Bauartgenehmigung für GEZE Feststellanlagen - ( ) GEZE Funkeingabemodul GC 175, zur kabellosen Verbindung mit dem GEZE Funkmodul GC 171, Anschluss an Unterbrechertaster oder potentialfreien Kontakt einer Brandmeldeanlage, verschlüsselte Funkverbindung, batteriebetrieben, Batterielebensdauer 5 Jahre, geprüft nach EN 54-25 und EN 54-18, Montage in Unterputzdose EN 14637 konform, allgemeine Bauartgenehmigung für GEZE Feststellanlagen |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € - GEZE-Rauchmelder GC 152, 24 V, komplett mit Sockel, geprüft nach EN54-7, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform, anschließbar an Rauchschalterzentrale (2 Stk) - Farbton: ( ) weiß ( ) RAL …. |
|  | - ......................... Stk .............................. € .............................. € - GEZE-Temperaturmelder GC 153, 24 V, komplett mit Sockel, geprüft nach EN54-5, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform, anschließbar an Rauchschalterzentrale (2 Stk) - Farbton: - ( ) weiß ( ) RAL …. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Abnahmeprüfung der Feststellanlage und dauerhaftes Anbringen des Zulassungsschildes |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Standard) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach DIBt-Zulassung sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) mit Gewährleistungsverlängerung Servicepaket für Wartung und Prüfung nach DIBt-Zulassung sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge (ausgenommen Sonn- und Feiertage) - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |