### Ausschreibungstext

WindowMaster WET 112 - EIB/KNX C02,- Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor

Bauvorhaben:

Gewerk:	Elektroinstallation

Titel:		EIB/KNX C02,- Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor

Pos.	Menge

Der CO2-Sensor AMUN 716 KNX misst zuverlässig die CO2-Konzentration, Luftfeuchte und Temperatur im Raum. Drei unabhängige Schwellen für die CO2 Konzentration und die relative Feuchte sind einstellbar, zusätzlich eine Schwelle für die Temperatur. Bei unter – oder überschreiten der Schwellen kann eine Aktion ausgelöst werden. Sperrobjekt für jede Schwelle. Messgrößen können direkt auf den Bus übertragen werden. Objekt “Lüften“ zur Drehzahlsteuerung  oder als Positionsgeber für Lüfterklappen. Wartungsfreier Sensor. Die Spannungsversorgung des Sensors erfolgt über den Bus.

Messbereich 0 - 9999 ppm; Einstellbereich Schwelle 500-2550 ppm; Anzeige der CO 2 Konzentration durch 4farbige LED am Sensor, Relative Feuchte: 20-100 %; Temperatur-Einstellbereich 0-40°C; Spannungsversorgung Bus; Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und Software installieren

...

Fabrikat: WindowMaster  Typ: WET 112

Wartung:

Es wird empfohlen, einen WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen, um eine lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten.

Unabhängig davon sollten die Fensterbeschläge einmal im Jahr geschmiert werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Einzelpreis: € ....................	Gesamtpreis: € ......................